关于GB螺旋计量磅秤问题整理以及解决方案

一：逆洗问题整理

1逆洗会造成原料区喷粉

2计量中逆洗对计量有影响

3吸料机补料时，逆洗无作用

4不能长时间，不逆洗

解决方案

① 每一个补料的吸料机，在补料前，按照逆洗点位顺序，将点位逐个开始逆洗完一次。再开始吸料机补料动作。

②若在逆洗过程中，物料开始计量，此时逆洗停止，优先计量，等待下一次吸料机补料开始时再次逆洗。

二：吸料机补料问题整理，以及增加清管动作

1：吸料机补料会造成现场，物料不足，计量受影响。

解决方案

① 修改吸料机补料动作，吸料低料位开始补料,补料时间到,如果没补到高料位补料停止,进行逆洗动作,逆洗结束在进行补料动作,如三种物料ABC都未达高料位会轮流补料。

②当物料A,在补料过程中，物料A又开始计量，此时，会将物料A的补料动作，修改为开始清管动作，当清管时间结束，则开始该物料的计量动作。当该物料计量结束，继续该物料的补料动作，直至补料停止。

③清管动作增加，关闭截止阀，打开桶清料阀，直至清料时间到达，清管动作停止