LED与永宏PLC通讯

参考资料:

1、“00 参考资料”文件夹 >>  “08   带实时显示的通信协议”

2 、“00 参考资料”文件夹 >>  “09   显示屏使用说明书”

3 、“00 参考资料”文件夹 >>  “10   銘星LED說明書”

1、通讯方式为RS485通讯。

2、通讯格式为: 波特率：9600  8  1 无校验

3、指令组成：引导码+数据长度+地址码+命令码+顺序号+内容+校验码

如下显示:12345 ，代码如下

16 A5 04 0A 01 A6 00 00 31 00 32 00 33 00 34 00 35 AC 30

16 A5 04是引导码，固定的；

0A是数据长度，除了引导码（3 个字节）、数据长度（1 个字节）、显示屏地址码（1个字节）、命令码（1个字节）、顺序号（1 个字节）、校验码（2个字节）；剩下就是显示内容的长度；一个字符用两个字节表示，字符总数*2就是数据长度；

01 是显示屏地址码；默认为 1 ；

A6 是命令码；

00是发送顺序号，小于16个字符时，固定为 0；

00 31 00 32 00 33 00 34 00 35 为显示的内容；每个数字、字母、标点与汉字都占两个字节，

半角的字母、数字和标点对应的代码是 ASCII 码，不足两字节，前面加 00H，汉字与全角

的字母、数字和标点对应的代码是GB2312 内码，如 00 31 00 32 00 33 00 34 00 35对应显示内

容为 12345

AC 30为校验码；校验是除了前面三个字节的引导码，从第四个字节开始

AC＝0A+A6+00+00+00+00+00

30=01+00+31+32+33+34+35

以上加为不带进位的加，相当于 C语言里的异或NOR

4、显示内容与通讯发送指令码的转换可以通过明星电子输字软件来进行，具体方法详见“00 参考资料”文件夹 >>  “10   銘星LED說明書”。

5、通讯具体程序详见PLC程序“重量讀取及LED顯示SY20140618”。