森华变频器过载问题

问题描述：森华螺旋主磅,螺旋计量马达功率为2.2KW,选用变频器型号为ABB ACS510-01-07A2-4-3KW 380V

现场出现异常现象：螺旋主磅储存桶存放料≤800KG,变频器偶尔出现过载,有时候一天三次,也有时候一星期一次,现场人员反应变频器过载经常发生在高速转低速和启动阶段,存放料＞1000KG时候经常启动不了(变频器报警过载)

应对现在问题对策：与供应商沟通可能现场负载太大造成,将变频器由ABB ACS510-01-07A2-4-3KW 380V 更换为ACS550-01-012A-4 4KW 380V（变频器功率加大）现已更换使用中,已使用2天设备运行正常,继续观察中。

(供应商提供数据：ACS550-01-012A-4 4KW 380V=ACS510-01-012A-4-5.5KW 380V，ACS510过载能力为110%，ACS550过载能力为150%)