技术协议附件

上辅机IP地址：192.168.99.11，       高混机IP地址：192.168.99.12

说明:主磅合高混机Profinet通讯字节50Byte ，  上辅机首 接受高混机首地址为I450.0，  发送给高混机首地址Q450.0

捏合机提供给上辅机的信号为：

| 对接干接信号 | 接点号码 | 仿真量信号 |
| --- | --- | --- |
| 高混机桶盖关到位 | Profinet通讯方式 | 高混机转速(Profinet通讯方式) |
| 高混机排料阀开到位 | Profinet通讯方式 | 高混机原料温度(Profinet通讯方式) |
| 高混机排料阀关到位 | Profinet通讯方式 | 高混机主机电流(Profinet通讯方式) |
| 混合机本控/遥控信号 | Profinet通讯方式 |  |
| 高混机马达运转/停机信号 | Profinet通讯方式 |  |
| 高混机马达过载信号 |  |  |

| 混合机提供给上辅机信号, 首地址为I450.0 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 符号 | 数据类型 | 地址 | 备注 |
| 高混机桶盖关到位 |  | Bool | %I450.0 |  |
| 高混机排料阀开到位 |  | Bool | %I450.1 |  |
| 高混机排料阀关到位 |  | Bool | %I450.2 |  |
| 混合机本控/遥控信号 |  | Bool | %I450.3 |  |
| 高混机马达运转/停机信号 |  | Bool | %I450.4 |  |
| 高混机马达过载信号 |  | Bool | %I450.5 |  |
| 备用XB1 |  | Bool | %I450.6 |  |
| 备用XB2 |  | Bool | %I450.7 |  |
| 。。。。 |  |  | 。。。。 |  |
| 。。。。 |  |  | 。。。。 |  |
| 高混机转速 |  | Dword | ID460 | 单位/HZ (1位小数) |
| 高混机原料温度 |  | Dword | ID464 | 单位°C （1位小数） |
| 高混机主机电流 |  | Dword | ID468 | 单位安 （1位小数） |
| 备用XDW1 |  | Dword | ID472 |  |
| 备用XDW2 |  | Dword | ID476 |  |
| 备用XDW3 |  | Dword | ID480 |  |

上辅机提供给捏合机的信号为：

| 对接干接信号 | 接点号码 | 仿真信号 |
| --- | --- | --- |
| 高混机排料阀开 | Profinet通讯方式 | 高混机转速（Profinet通讯方式） |
| 高混机启动停止 | Profinet通讯方式 |  |
| 高混机高/低速切换 | Profinet通讯方式 |  |

| 上辅机提供给混合机信号,首地址为Q450.0 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 符号 | 数据类型 | 地址 |  |
| 高混机排料阀开 |  | Bool | %Q450.0 |  |
| 高混机启动停止 |  | Bool | %Q450.1 |  |
| 高混机高/低速切换 |  | Bool | %Q450.2 |  |
| 备用QB1 |  | Bool | %Q450.3 |  |
| 备用QB2 |  | Bool | %Q450.4 |  |
| 备用QB3 |  | Bool | %Q450.5 |  |
| 高混机转速 |  | Dword | %QD460 | 单位/HZ (1位小数) |
| 备用QDW1 |  | Dword | %QD464 |  |
| 备用QDW2 |  | Dword | %QD468 |  |
| 备用QDW3 |  | Dword | %QD472 |  |

说明:

1.混合机除本控自有之控制模式外并可切换于遥控(计算机控制）模式后开放提供上述输入输出接点讯号（通讯方式）供计算机联机方可达成自动程序之功能

2，混和机切换于遥控（计算机模式后设备即可由计算机操控混合机仍必需要有必要之保护设备之电路与动作防止超载过温….等待异常发生