### 南京聚隆科技股份有限公司

助剂分装系统

物料：改性塑料助剂

招标技术附件

买  方：南京聚隆科技股份有限公司

日  期：2020-7-23

目    录

1.	基本设计数据	3

2.	设备基本要求	4

3.	供货范围	5

4.	主要设备技术指标	6

5.	资料/图纸清单及交付时间	6

6.	技术服务及售后服务	6

7.	设备检验及验收	7

# 基本设计数据

## 安装环境

  - 安装地点：南京聚隆科技股份有限公司

  - 安装位置：封闭建筑物内

  - 工作区温度：0ºC~40ºC

  - 危险区域：无

  - 地面照度：大于100 lux

## 电力设施

  - 动力电源：AC 380V/220V，50Hz，三相五线制（TN-S）

  - 电压波动：±10%

  - 频率波动：±2%

  - 接地电阻：<4Ω

## 仪表空气

  - 供给压力：0.6MPa~0.8MPa

  - 供给温度：5ºC~40ºC

  - 过滤精度：颗粒度小于5um

  - 露    点：-40ºC

## 物料特性

  - 物料名称：改性塑料助剂，详细物性数据后期提供表格

# 设备基本要求

整体要求：

- 钢平台结构合理，稳固；

- 爬梯角度合理且采用防滑、防跌落设计；护栏设计安全、可靠，踢脚线安装到位；

- 计量称系统喂料螺杆采用不同结构，具体参照助剂物料属性表；计量称系统采用减重工作模式，确保物料计量精度和助剂分称效率；

- 说明计量称喂料精度，量程范围；说明传感器品牌和量产范围，分度值和精度范围；

- 电气控制元器件采用西门子/施耐德品牌，控制系统采用西门子品牌

- 控制系统具备数据保存和归档功能，数据按照1小时或者1分钟自动保存，具备连续6个月的数据可追溯性；

- 控制系统具备与聚隆公司现有MES系统通讯功能，通讯协议定义为Http，数据格式为Json串，供应商提供包含所有满足通讯要求的硬件和软件编程功能。助剂称现场根据工单向MES获取工单信息的助剂配方内容，根据工单总订单量进行助剂的分配和配比，每个工单结束后，需要人工确认并启动下个工单。

- 系统提供扫码枪2套，用于助剂投料前物料识别，识别以后打开对应的投料站门板，防止投料错误；

- 输送机出料端设计有复秤平台,每一锅小料配好后均要在复秤平台上进行复秤,若合格,则成品小料自动进入成品区;若不合格,则成品小料将会被剔除并报警,由操作人员人工复秤后进行处理；

- 提供设备平立剖图纸，提供公用消耗表清单；

- 助剂到达投料平台，采用货物提升机；

- 任何技术偏离，需要提供偏离表并进行详细说明，直到甲方认可；

## 生产能力

  - 每小时分包能力大于60包，每包不低于8Kg，或者根据现场配方展开的实际需要核算；

## 包装料袋、接料小桶

## 其它要求

  - 设备噪音：低于75分贝，1米处

  - 设备材质：与物料接触部分为304不锈钢，或者材质不能影响到物料的属性

  - 电气防护等级：IP54

  - 设备表面防护：静电塑料喷涂，涂层厚度80~90um

  - 设备颜色：防护罩、安全护栏等为国际安全色GSB05-1426-2001-Y06（淡黄）  设备本体为RAL7035

  - 其它特殊颜色和特殊设计的，请供应商详细说明

# 供货范围

| 设备名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 助剂投料站 | 台 |  |
| 计量称及其防加桥、带破拱搅拌器 | 台 |  |
| 输送辊道 | 台 |  |
| 接料桶或者包装自封袋 | 台 |  |
| 钢平台 | 套 |  |
| 投料站防错、防呆装置 | 台 |  |
| 配料结果标签打印系统 | 台 |  |
| 电气控制系统及其连接电缆、桥架 | 台 |  |
| 除尘系统 | 台 |  |
| 货物提升机 | 套 |  |

# 设备技术指标

### 安全护栏

系统安全护栏，设有安全开关，安全门开启后，机组自动进入停止状态，触摸屏提示报警。

# 资料/图纸清单及交付时间

| 序号 | 文 件 名 称 | 文件资料交付时间 |  | 数量 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 初版 | 终版 | 初版 | 终版 |
|  | 设备平、立面布置图 （CAD版+PDF版） | 接到中标通知书2周内 | 最终确认后 2周内 | E | 3P+E |
|  | 设备基础条件图 （CAD版+PDF版） | 接到中标通知书4周内 | 方案确认后 2周内 | E | 3P+E |
|  | 机械图册 |  | 随机 |  | 3P+1CD |
|  | 用户手册 |  | 随机 |  |  |
|  | 电气图册 |  | 随机 |  |  |
|  | 外购件使用手册 |  | 随机 |  | 1 |
|  | 备件清单 |  | 随机 |  | 1 |
|  | 备份程序（及时在线解决程序问题） |  |  |  |  |

说明：

- P=纸质文件，CD=电子文档，E=电子邮件

- 文件格式为：OFFICE 2000文件为*.doc、*.xls，机械及电气图纸文件为*.pdf。

# 技术服务及售后服务

## 6.1现场服务内容

安装内容：

设备安装、点动测试、联动测试、性能测试要由卖方负责

6.2负责调试内容：

卖方负责设备的机械、电气控制及仪表的调试工作；

## 6.3 培训

卖方根据双方商定的培训要求，对买方的操作人员及维护人员进行培训。

## 6.4 售后服务

6.4.1 依据合同，卖方将派专业人员到用户现场指导安装调试工作。

6.4.2 试运行期间，卖方专业人员进行现场服务，以便及时解决出现的问题。

6.4.3 设备考核及验收：卖方将派专业人员依据合同参加设备考核及验收工作。

# 设备检验及验收

## 检验标准

设备验收分为出厂前验收、到厂安装前拆箱外观验收（厂家项目经理在场）、设备联动验收和性能验收。

电气标准按电气装置安装工程低压电气施工及验收规范(GB50254－2016)执行；

机械方面按国家有关机械设计制造标准执行；

## 出厂检验与测试

卖方提前一周通知买方到卖方调试车间进行设备检验，测试用物料由买方提供/卖方自备，测试用物料品种为改性塑料的助剂；

卖方发货前要预安装并调试好功能，根据调试报告各项合格后方可发货；