| 正将自动化设备（江苏）有限公司 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ZHANG-JIANG AUTOMATION(JIANGSU)CO.,LTD. |  |  |  |
| 研发改善项目评审表 |  |  |  |
| 评审内容： ■项目立项 □设计稿件 □测试报告 □其它 |  |  |  |
| 项目名称 | R20190107_双边微磅智能化计量(Ⅱ代) |  |  |
| 项目负责人 | 许智乔 | 评审日期 | 2019年 9月1日 |
| 评审人员 |  |  |  |
| 评审内容 （由各部门人员陈述意见，在研发过程中存在的问题及改进建议等内容） |  |  |  |
| 1.目前微磅智能化设备在市场运行已有一年,在这一年期间有许多客户及我司工程师提出软件上可优化的功能 例如:1.每个桶变频器频率可以独立控制(不需要现场设置频率) 2. 配方需生产30批次后速度才会变快,3.两种原料共享变频器参数, 基于考虑目前微量智能化设备急需先优化,因目前也正执行R20190101-螺旋主磅参数智能设置与修正(永宏),机研及信研程序及编码也都完成等实机测试,故此研发案会先暂停,等待微磅智能化优化完成在继续执行R20190101-螺旋主磅参数智能设置与修正(永宏)。 電氣設計: 通訓架構及增加材料 PLC陈述意见： PC陈述意见： 智能化微磅推出进一年来，虽暂时未发现大的问题，但售服人员反应安装调试较为繁琐。另外，现有微磅变频器频率为固定的两个值，在生产过程中无法动态调整。所以，综合来看，现有微磅的智能化还有较大的优化空间。经讨论，新的智能化微磅朝着两个方向优化： - 在保证精度的前提下，尽可能的提高速度 - 尽最大可能让现场安装调试简单便捷，提升售服及客户的使用体验 PC设计原理说明: - 在手动模式下逐个桶测一次流量，系统抓取100Hz、90Hz、80Hz……5Hz等频率下及小螺旋的流量值(g/s)记录在系统中作为初始参考值； - 小螺旋的频率是固定的，所以小螺旋下料时的流量是不可调的。在计量过程中，实时监测小螺旋的实时流量(f1)，默认以此流量的1.5倍作为寸动前重量(s1),即s1=f1*1.5。系统监测寸动开始的实际重量，同时依小螺旋流量估算寸动流量，如果距离目标较大，先进行高速寸动，然后再进行低速寸动抓最终精度，高速寸动切低速的时间点由电脑计算得出，不设固定值； - 默认设小螺旋需要运行6秒，则小螺旋前重量 s2=f1*6+s1； - 从大螺旋启动到流量达到峰值再到计算出大螺旋流量(f2)需要约5秒，默认以流量的1.5倍作为惯性重量，所以，f2*5+f2*1.5+s2必须小于等于设定值，在小于等于设定值的前提下，f2越大越好。参照第1步获取的频率流量对照表，选择最接近f2流量值对应的频率并将其设置在变频器中，启动大小螺旋开始计量(如果最小的流量都大于f2的话，则不启动大螺旋)； - 当重量到达s2+f2*1.5时，大螺旋关闭，3秒后将当前流量修正为小螺旋实时流量(f1)，同时判断当前的实际值是否大于小螺旋前重量s2。如果大于s2，则将设定值减当前重量作为新的设定值套入第4步再次运行； - 递归运行第4、5两步，直至大螺旋停止后的重量接近s2，然后只跑小螺旋下料，到达s1后，开始寸动直至结束。 - 这个方案中，电脑直接与表头、变频器通讯，计量过程由电脑控制；PLC接收PC通知处理磅台移转、上升下降及寸动等动作； - 为提高计量停止的即时性，机构的停止动作由电脑直接控制PLC输出点实现； - 这个新版的智能化设计，计量过程由PC控制，变频器频率依设定值变化动态调整，即使料性变化导致流量出现较大偏差，在计量过程中也会实时修正，与旧版的智能化相比，灵活度提升太多； - 上述计量逻辑目前只建立在理论基础上，具体是否可行包括PC直接与表头、变频器通讯在实际生产中是否可行都还需要大量的实践去验证。 |  |  |  |
| 研发部门负责人评审意见 |  |  |  |
| 总经理意见 |  |  |  |

RD-04-002